桂林洋校区垃圾转运点建设项目需求书

- 项目地点：桂林洋校区西大门北围墙内侧

- 项目内容：

- 露天场地；

- 场地面积：满足放置25个垃圾桶，（桶容积660升/个），具见附件：垃圾中转站平面示意图；

- 场地构造：

1、围墙：三面砌筑200厚墙体，批荡抹光，高1.2米。

2、地面：可承受最大25吨垃圾车荷载。（25公分厚混凝土面层）

3、截水沟：场地内四周设回型截水沟，铸铁雨水篦子，引排至落砂池。

- 场地入口：学校围墙需开口，安装推拉式大门，门的材质为不锈钢，门的款式应与围墙款式基本一致，大小满足垃圾车正常进出；垃圾车宽2.4米、长5.9米、重20吨。

- 垃圾桶及场地清洗：

1、场地内侧建设环四面截水沟，水沟盖板采用铸铁篦子，可承受垃圾车碾压；

2、场地内南北围墙内侧各设置1处出水口；

- 污水处理：

1、场地围墙外东北侧建设落沙池（自渗式），尺寸：长1.2mx宽1.2mx深1m落沙池，不宜太靠近场地。

- 附有垃圾中转站平面示意图

- 以上项目所有尺寸需实地测量确定。